Interfejs wymaga sterownika USB

Zanim cokolwiek podłączysz do gniazda usb zainstaluj sterownik o nazwie  (na płycie z software,  potem włacz interfejs, powinien być widoczny w menedżerze urządzeń jako virtual com. jeśli dalej się nie zainstalował potrzeba zrobic aktualizacje i dac automatycznie z windowsa, ale dopiero po 1 instalowaniu z plyty, dac mimo to kontynuuj i będzie ok. a powinno być tak:

Jeśli nie, martw się co masz nie tak z komputerem / laptopem  (BIOS, usb 1.0, usb 2. 0) itp. itd.

opis kabla głównego: niebieski linia L, czarny-masa, biały-liniaK,

Połaczenia kabla głównego usb z innymi systemami gazowymi

rys. 1. widok od tyłu wtyczki

jak rozpoznać swoją centralę??  Poniżej rysunki i opisy typowych wtyczek LPG

opis wtyczki: żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

Proszę sprawdzić miernikiem gdzie u państwa jest masa, linie K i L można zamienić bez konsekwencji, najwyżej nie będzie transmisji, zamiana zasilania z masą grozi uszkodzeniem interfejsu. (często gazownicy zmieniają kolejności, żeby klienci „nie grzebali” kupionym na allegro interfejsem). Kolory mogą się zmienić, ważna jest kolejność sekwencji. W oferowanym państwu interfejsie są 3 przewody, ponieważ pominięto zasilanie wzięte bezpośrednio z USB.

kabel główny jest bezpośrednio przystosowany do współpracy z takimi systemami gazowymi jak:

- ELPIGAZ(Voila Plus, Stella/Eliza, Millenium, Nicolaus/2004, Leonardo)

- KME (Bingo, Diego)

- ZAVOLI (Alisei, Regal)

- D.T GAS(Datec Basic, Datec Super, Gas-tech)

- EMMEGAS(ICS-03)

- AC(Stag 100)

- OMVL(Dream XXI N)

- BIGAS(Sgis N, Elc’92, Elc Pegaso)

- PROTECDIGITAL(Orion

- AG(Razmus AF-800, Sirocco)

- ROMANO(Romano ris)

- LANDI-RENZO (v05 ER)

- LO. GAS(Flash Mach pro)

…………………………………………………………………………………………………...

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

TARTARINI(Tec97, Tec99pro, Sfi, Etagas)

JUNIOR LAMBDA  CONTROL

......................................................................................................................................................

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

LOVATO(Lov-eco, Lov-eco pro)

........................................................................................................................................................

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

LANDI (les98 , 99 ITP)

Ta wersja interfejsu USB  nie jest wyposażona  w ten wtyk. ***  Dodawanie złącza numer 4 w przypadku USB jest bezcelowe. Tam programy są zbyt stare żeby zadziałać z USB (DOS).

………………………………………………………………………………………………………………….

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

AUTRONIC(Al-700/800)

AC(Stag50)

AI(Lgc-700)

.......................................................................................................................................................

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

LANDI-RENZO(Lcsa1/05, IGsystem, LCS/2, Lcse,    Omegas)

........................................................................................................................................................

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

BRC(Just Junior)

…………………………………………………………………………………………………..

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

Autronic(minstral 1/2) AI(Easyjet)

AC ( Jz-2005 Zenit Nowość))

kolory i oznaczenia zgodne z wtykiem nr 1

.......................................................................................................................................................

LECHO(maxi lambda)

…………………………………………………………………………………………………..

żółty-linia L,  czarny-12V+, brąz-masa, niebieski-liniaK

AC(Stag 200 oraz nowy 300)