POPIS nastavení systému LOV „ECO“ O.I.

1. ZPŮSOB FUNKCE

Zařízení může fungovat třemi říznými způsoby

1.1 Způsob samonastavení. Ovládací prvek zkontroluje, zda je zapojeno TPS, jestli je přítomen tento signál, v opačném případě použije signál lambda sondy.

1.2 Způsob naprogramování přes počítač. V tomto případě jsou všechna data určena počítáčem a systém neprovede samonastavení.

1.3 Způsob předprogramováni. V tomto případě pro funkci v automobilech, jejichž parametry jsou již znány, ovládací prvek je již naprogramoval firmou LOVATO. Poznámka: Když se vloží tavná pojistka na baterii, ovládací prvek provede vynulování krokového motorku, nastaveného na cca polovinu jeho chodu, v této fázi se rozsvítí žlutá kontrolka, poté kontrolka stavu signalizuje:

1. Rozsvícení všech kontrolek: ovládací prvek neobsahuje informace a je připraven pro samonastavení.

2. Všechny kontrolky j sou zhasnuté: ovládací pivek obsahuje data získaná samonastavením.

3. Všechny kontrolky blikají 10 sekund, poté zhasnou: ovládací prvek obsahuje data vložená počítáčem

Je možno  provést reset dat v ovládacím prvku a vrátit se ke způsobu samonastavení; příkazem z počítače nebo manuálním postupem.

2. POSTUP MANUÁLNÍHO RESETU

Jestliže ovládací prvek obsahuje data, samonastavené nebo z počítače, po l minutě po připojení na baterii se rozsvítí červená kontrolka na l minutu, pak zhasne. Jestliže během doby, kdy je rozsvícená červená kontrolka se třikrát odpojí baterie, ovládací prvek se vynuluje. Mezi jedním odpojením a opětným připojením tavné pojistky je třeba počkat 15 s, aby se vnitřní kondenzátory mohly vybít. Jestliže se odpojí pojistka baterie když je zhasnutá červená kontrolka, postup resetu začíná od začátku a jsou třeba další tři odpojení baterie ve vhodném okamžiku, aby byl proveden reset. Jestliže je ovládací prvek vynulovaný, při příštím připojení baterie po vynulování se rozsvítí všechny kontrolky, což je informace, že ovládací prvek je bez dat a připravený pro samonastavení. Jestliže je ovládací prvek bez dat, detekuje, zda TPS bylo připojeno, také rozliší typ TPS a lambda sondy.

3. ZPŮSOB NASTAVENÍ

3.1. Po zapojení elektrického systému, včetně krokového motorku, se natankuje nádrž LPG a zhasne motor auta.

3.2. Zapne se zapalování bez nastartování vloží se pojistka napájení ovládacího prvku. Nyní svítí všechny tři kontrolky, vyčkáme zhasnutí červené a žluté kontrolky. Když svítí pouze zelená kontrolka, zvyšit na maximum otáčky motoru a vyčkat, až kontrolky začnou postupně blikat. To je signál, že ovládací prvek detekoval typ TPS. 3.3. Nastartovat motor na benzín (kontrolky blikají současně) a vyčkat zhasnutí kontrolek. Nyní ovládací prvek vložil do paměti všechna potřebná data.Pozn.: Tento typ ovládacího prvku je schopen vložit do paměti také lambda sondy převráceného typu, za předpokladu, že kabel sondy je napojen v DOC 12 (otevřený okruh).

4. NASTAVENÍ NA PLYN

4.1. Nechat běžet motor na benzín po několik minut. až lambda sonda dosáhne provozní teploty.

4.2. Přepnout auto na plyn a zvyšit otáčky na cca 3000 - 3500. Jestliže lambda sonda je teplá: žlutá kontrolka svítí zelená a červená kontrolka střídavě blikají provést několikrát zvyšení a snížení otáček, pak nechat ustálit otáčky na cca 2500 - 3000/ min. aby se dosáhlo optimálního zplynování. Za těchto podmínek ovládací prvek řídí zplynování a zároveň hledá optimální pozici krokového motorku.

4.3. Jestliže frekvence střídavého blikání kontrolek není dostatečná systém zahájí zplynovali a signalizuje tento stav blikáním jedné kontrolky po cca 5 s.

5. SIGNALIZACE STAVU OVLÁDACÍHO PRVKU

5.1. Žlutá kontrolka rychle bliká 5 sekund. Tento stav signalizuje, že ovládací prvek zahájil karburaci a celý systém správně funguje. Od tohoto okamžiku tři kontrolky signalizují karburaci automobilu.

5.2. Červená  kontrolka rychle bliká 5 sekund. Tento stav signalizuje, že ovládací prvek zahájil karburaci, směs je ovšem chudá a motor pracuje uzavřeně. Je nutno nechat motor víc nasávat vzduch, otevřít eventuální zaškrcení nebo průměr difuzoru směšovače. Od tohoto okamžiku tři kontrolky signalizují karburaci automobilu.

5.3. Zelená  kontrolka rychle bliká 5 sekund. Tento stav signalizuje, že ovládací prvek zahájil karburaci, směs je příliš bohatá a motor pracuje příliš otevřeně. Je nutno snížit nasávání vzduchu motorem nebo zmenšit průměr difuzoru směšovače. Od tohoto okamžiku tři kontrolky signalizují karburaci automobilu. Pozn.: Po změně na směšovači nebo na systému napájení je třeba provést reset ovládacího prvku dle bodu 2. Jestliže v zahajovací fázi žlutá kontrolka zůstane rozsvícená a systém nezahájí karburaci, je třeba zvýšit řežim motoru, aby se dosáhlo rychlejší frekvence blikání červené a zelené kontrolky. Jestliže sonda nepracuje pravidelně, není možno uskutečnit nastavení

SCHÉMA ZAPOJENÍ: